7#商业大厅装修改造问题

# 一、装饰改造

- 请明确7#商业大厅装修改造范围、具体包括哪些内容？

回复：墙、顶、地及室内封堵

- 本项目装修材料、设备是否有品牌要求？

回复：瓷塑砖：金意陶、斯米克、新中源、冠珠、强辉、宏宇

塑料管材：金德、中财、日丰、伟星 、联塑、公元

电缆：安徽绿宝、安徽伟光、安徽虹都、天龙伟业

- 请明确箭头处两个房间是否在本次装修改造范围内？

回复：在

- 请明确两个楼梯间是否在本次装修改造范围内？

回复：不在

- 请明确800*800灰色地砖的具体种类（如釉面砖、通体砖、玻化砖等）及做法？

回复：哑光通体砖

- 请明确新建隔墙的具体做法及装饰做法？

回复：红砖清水墙 无需抹灰

- 请明确新建甲级防火门的材质等具体做法？

回复：钢制防火门

- 请明确原墙面、柱面装饰做法？

回复：做法如下：

1. 基层清理

铲除空鼓、起砂、浮浆、油污、松散腻子，露出原水泥砂浆/混凝土基层，无浮粉。

2.渗透封闭底漆

滚涂 混凝土封闭底漆/界面剂 1遍，固砂、防掉粉、防返碱。

​3.薄喷/滚涂 清水混凝土漆 3遍，不厚涂、不抛光，保留毛坯粗糙感。

- 请明确天棚装饰做法？

回复：做法如下：

1. 基层清理

铲除浮浆、松动混凝土，钢丝刷扫净，无浮灰。